| 臺北市立松山高級工農職業學校 96學年度第2學期第一次期中考試卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機械材料 |  | 適用 班級 | 機械三智 機械三仁 | 班級 |  | 姓名 |  | 座號 |  |
| 作答方式 |  | □直接作答□部份劃卡■60題劃卡□100題劃卡 □數學專用卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、選擇題:一題兩分

- 下列有關珠擊法的敘述何者不正確?(A)工件表面層的硬度增加 (B)在工件表面層殘留壓應力 (C)可提高工件的疲勞強度 (D)屬於熱作加工 (E)適用於鍛件與鑄件的表面處理。

- 下列有關冷作加工的敘述何者不正確?(A)大結晶的金屬較易實施,因其延展性高 (B)冷作件的硬度及強度增加,但延展性降低 (C)冷作工件可維持較精密的尺寸公差 (D)冷作後可消除金屬內部殘留應力 (E)表面光度較熱作工件為佳。

- 關於塑性加工,何者錯誤: (A)產生變形 (B)可以在再結晶溫度以下進行 (C)只適用於塑膠 (D)高碳鋼不宜。

- 一般鋼料之再結晶溫度為: (A)200℃～300℃ (B)300℃～500℃ (C)500℃～700℃ (D)700℃～900℃

- 冷作加工過程中,隨加工變形量增加,材料越難加工,其原因為 (A)金屬再結晶 (B)加工硬化 (C)材料疲勞 (D)應力鬆弛。

- 軟鋼之工程應力-應變曲線之敘述何者正確? (A)比例限內,應力與應變呈正比 (B)曲線之最高點為降伏應力點 (C)斷裂點之應力較極限應力高 (D)頸縮發生在降伏應力點 (E)比例限內,曲線斜率越小代表彈性係數越大。

- 下列何者不為金屬熱作之特性?(A)金屬內孔隙減少 (B)金屬內雜質破碎並分散 (C)金屬顯微組織細化 (D)機械強度增加 (E)金屬表面光淨。

- 下列材料中，何者之再結晶溫度最低? (A)鋅 (B)鋁 (C)銅 (D)鉛

- 機件經過珠擊處理結果，可使 (A)強度降低 (B)延性增加 (C)疲勞抵抗降低(D)表面硬度增加

- 有關熱加工及冷加工的敘述，下列何者不正確? (A)在再結晶溫度以上加工者，稱為熱加工 (B)熱加工較冷加工所需能量少 (C)尺寸精度，熱加工優於冷加工 (D)都使材料行塑性變形

- 在鐵碳平衡圖中,以下何種含碳量有最多的波來鐵組織? (A)0.2﹪ (B)0.4﹪ (C)0.8﹪ (D)1.0﹪ (E)1.2﹪。

- 在鐵碳平衡圖中,A1變態線(溫度約723℃)又稱為: (A)共晶線 (B)偏晶線 (C)共析線 (D)偏析線 (E)包晶線。

- 在鐵碳平衡圖中,γ(沃斯田鐵)固溶體在下列何種溫度時,碳溶解度最高: (A)常溫 (B)210℃ (C)723℃ (D)1147℃ (E)1538℃。

- 純鐵的金相組織為肥粒鐵,其碳的最高溶解度為 (A)6.67﹪ (B)4.32﹪ (C)2.14﹪ (D)0.8﹪ (E)0.02﹪。

- 含碳量為2.0～6.67﹪的鐵-碳合金稱為 (A)高碳鋼 (B)亞共析鋼 (C)合金鋼 (D)鑄鐵。

- a６１．將金屬粉末加壓及燒結製出產品之法稱為 (A)粉末冶金 (B)熔接 (C)鑄造 (D)鍛造.

- 亞共析鋼的含碳量為 (A)0.02～0.8﹪ (B)0.8﹪ (C)0.8～2.0﹪ (D)2.0﹪以上。

- 一般工業用的碳鋼含碳量為: (A)0.05～1.7﹪ (B)1.7～2.0﹪ (C)2.0～3.0﹪ (D)3.0～5.0﹪。

- 肥粒鐵與雪明碳鐵之層狀組織稱為: (A)麻田散鐵 (B)沃斯田鐵 (C)波來鐵 (D)鑄鐵。

- 在顯微鏡下觀察,波來鐵是肥粒鐵與 (A)SiC (B)TiC (C)WC (D)Fe3C 所構成之層狀混合組織。

- 共析鋼之含碳量為: (A)0.02﹪ (B)0.8﹪ (C)2.0﹪ (D)4.3﹪ (E)6.67﹪。

- 鐵碳平衡圖中,沃斯田鐵同時析出肥粒鐵與雪明碳鐵的共析線(即A_變態點),其溫度為: (A)210℃ (B)723℃ (C)910℃ (D)1400℃ (E)1535℃。

- 鋼料表面硬化法中，施行前鋼料需先經淬火、回火處理，使其組織變成回火麻田散鐵組織，以利其表面硬化層形成的表面硬化法為 (A)滲碳法 (B)滲氮法(C)氰化法 (D)加焊硬表面法

- 有一低碳鋼製品，希望增加其表面硬度，下列何者最可行? (A)淬火 (B)表面滲氮法 (C)表面滲碳法 (D)退火

- 下列何者不屬於表面硬化之熱處理? (A)滲碳法 (B)氰化法 (C)氮化法 (D)球狀化。

- 沃斯田鐵狀態的共析鋼在空氣中冷卻時，所得的組織為：　(A)麻田散鐵 (B)雪明碳鐵　(C)肥粒鐵　(D)糙斑鐵。

- 構造用鋼淬火後，若再經高溫回火，其目的是：　(A)增加硬度　(B)容易切削　(C)增加延性、韌性等機械性能　(D)促使晶粒成長。

- 碳鋼熱處理中之淬火處理，其目的是得到　(A)波來鐵　(B)麻田散鐵 (C)肥粒鐵　(D)雪明碳鐵。

- 回火之主要目的在增加材料之:(A)強度 (B)硬度 (C)韌性 (D)脆性。

- 金屬正常化熱處理一般在:(A)水 (B)鹽水 (C)油 (D)空氣中冷卻。

- 鋼料加熱到A_或A_變態點後,留在爐內徐冷使工件軟化之處理為:(A)正常化 (B)回火 (C)退火 (D)球粒化。

- 製程退火的主要目的為:(A)增加延展性 (B)消除內部應力 (C)軟化 (D)硬化。

- 用來冶煉鑄鐵的是 (A)熔鐵爐 (B)轉爐 (C)鼓風爐 (D)電爐。

- 切削時,下列何種材料本身已具幫助潤滑之功能 (A)石墨鑄鐵 (B)軟鋼 (C)18-8不銹鋼 (D)鋁。

- 車床床台以鑄鐵鑄成，常用下列何種處理以消除內應力，增加穩定性: (A)深冷處理 (B)季化處理 (C)正常化處理 (D)陽極氧化處理

- 生產延性鑄鐵(球狀石墨鑄鐵)所加入之球化劑主要為: (A)Mg (B)Si (C)Al (D)Cr。

- 白鑄鐵質硬且脆，因為它含有大量的 (A)氧化鐵 (B)硫化鐵 (C)碳化鐵 (D)石墨 (E)游離鐵

- 史帝田鐵是 (A)Fe-Fe3C-Fe3P (B)Fe-FeO-Fe3P (C)Fe-Fe3C-FeS (D)Fe-FeO-FeS (E)Fe-Fe3O-Fe3P

- 不銹鋼中主要合金元素為 (A)鐵、鉻、碳 (B)鐵、鉻、鎢 (C)鎳、鉻、鎢 (D)鐵、銅 、鋅 (E)鐵、銅、錫

- SKH_為18-4-1高速鋼，其中18表示 (A)錳 (B)鉻 (C)鎢 (D)鎳 (E)釩

- 在常溫時何種不銹剛不能被磁石所吸住(A)麻田散鐵型不銹鋼 (B)沃斯田鐵型不銹鋼 (C)肥粒鐵型不銹鋼 (D)低合金鋼 (E)中碳鋼

- 為了改善鋼之被切削性，通常加入適量之　(A)鉛　(B)碳　(C)銅　(D)矽。

- 下列四種刀具材料中，何者具有最高之紅熱硬度? (A)碳化鎢 (B)氮化鈦披覆 (C)碳化鈦 (D)陶瓷刀具

- 下列何者不是切削金屬的刀具材料? (A)碳化鎢 (B)陶瓷 (C)塑鋼 (D)高速鋼

- 下列何種刀具材料可使用之切削速度最高? (A)高塑鋼 (B)碳化物 (C)陶瓷 (D)鑽石

- 碳化鎢刀具的刀尖塊是以何種方法製造? (A)粉末冶金法 (B)鑄造法 (C)鍛造法 (D)壓鑄法。

- 所謂"七三黃銅"是指含25﹪～35﹪的下列何種元素? (A)Zn (B)Cr (C)Co (D)W (E)Mn 。

- 青銅最主要的二個合金元素為：　(A)銅與錫　(B)銅與鋅　(C)銅與矽  (D)銅與鉻。

- 用於鋁熱熔接產生化學反應的冶金材料是 (A)鋁粉及鐵粉 (B)鋁粉及氧化鐵粉 (C)鋁粉及銅粉 (D)鋁粉及氧化銅粉 (E)鋁粉及氧化鎂粉。

- 下列何者為常用的壓鑄材料: (A)鋼 (B)鉻 (C)鈷 (D)鋁。