| 臺北市立松山高級工農職業學校95學年度第1學期第1次期中考試卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 汽車學 | 使用 班級 | 汽一智 汽一仁 | 班 級 |  | 座 號 |  | 姓 名 |  |

一、單選題

| 1.( | (D) | ) | 點火順序為1-3-4-2的直列4缸引擎，當第4缸位於壓縮行程開始時，下列敘述何者正確 (A)第一缸進氣末了，第三缸動力行程開始 (B)第二缸動力行程結束，第一缸進氣開始 (C)第三缸排氣行程開始，第二缸壓縮行程結束 (D)第三缸動力行程開始，第二缸進氣開始。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.( | (C) | ) | 排氣量為800cc，壓縮比為11，則燃燒室容積為 (A)60cc (B)70cc (C)80cc (D)90cc。 |
| 3.( | (C) | ) | 中空氣門桿內裝的是 (A)鋰 (B)鎂 (C)鈉 (D)鉀 以幫助散熱，使氣門不致燒毀。 |
| 4.( | (E) | ) | 偏位式氣門舉桿一般在引擎運轉時會隨凸輪軸之旋轉而 (A)左右擺動 (B)上下移動 (C)作旋轉運動 (D)左右擺動與旋轉運動 (E)上下移動與旋轉運動。 |
| 5.( | (A) | ) | 活塞壓縮環中，有一條表面較光亮者，應安裝在 (A)第一道環 (B)第二道環 (C)第三道環 (D)第四道環。 |
| 6.( | (D) | ) | 引擎中溫度較高之機件為 (A)活塞 (B)進氣門 (C)汽缸壁 (D)排氣門。 |
| 7.( | (E) | ) | 下列有關往復式活塞之敘述何者為誤？ (A)活塞在上死點時，活塞頂上之容積稱為餘隙容積 (B)活塞在下死點時，活塞頂上之容積稱為氣缸總容積 (C)氣缸總容積與燃燒室容積之比值稱為壓縮比 (D)上下死點之距離稱為行程 (E)行程之距離等於曲柄臂長。 |
| 8.( | (A) | ) | 新軸承片放入軸承座中兩端稍為高出時 (A)為正常現象 (B)不正常應磨平 (C)表示軸承片太大不能用 (D)表示軸承座太小應擴大。 |
| 9.( | (B) | ) | 對六缸引擎而言，其曲軸各缸配角是 (A)180度 (B)120度 (C)90度 (D)360度。 |
| 10.( | (B) | ) | 橢圓形活塞一般是指在活塞銷方向的直徑 (A)較大 (B)較小 (C)相等 於與活塞銷成90度方向之直徑。 |
| 11.( | (D) | ) | 下列何者不是二行程汽油引擎之缺點？ (A)潤滑較不確實 (B)耗油率大 (C)不能做大負載 (D)引擎省油。 |
| 12.( | (B) | ) | 將氣門裝在氣缸蓋上之引擎稱為 (A)OHC型 (B)OHV型 (C)DOHC型 (D)SOHC型。 |
| 13.( | C | ) | 活塞銷的安裝方法中下列所述何者正確？ (A)全浮式連桿小端不能自由活動 (B)半浮式在活塞的活塞銷孔中裝有銅套 (C)全浮式，以螺絲固定連桿小端 (D)半浮式，現均以螺絲固定連桿小端及活塞銷。 |
| 14.( | (A) | ) | 連桿大端一般是使用 (A)片狀軸承 (B)止推片 (C)銅套 (D)推力軸承。 |
| 15.( | (C) | ) | 以四行程引擎為例，若進氣門早開10度，晚關35度，則其實際壓縮行程應為 (A)180度 (B)170度 (C)145度 (D)135度。 |
| 16.( | (D) | ) | 氣門大部分熱量從何處散去 (A)氣門頭中心 (B)氣門腳 (C)汽門桿 (D)氣門面。 |
| 17.( | (A) | ) | 氣門正時記號對正時，其意義為 (A)第一缸進氣門剛要打開 (B)第一缸進氣門剛要關閉 (C)第一缸排氣門剛要打開 (D)第一缸排氣門剛要關閉 。 |
| 18.( | (C) | ) | 氣門重疊的主要功用是 (A)使引擎易於起動 (B)防止氣門燒毀 (C)增進容積效率 (D)減少廢氣污染 (E)使慢車穩定。 |
| 19.( | (C) | ) | 將活塞裙部削去一部份之活塞，稱為 (A)全筒形 (B)裂裙式 (C)拖鞋式 (D)橢圓形。 |
| 20.( | (D) | ) | 下列何者不是二行程汽油引擎之優點？ (A)構造簡單 (B)價格便宜 (C)運轉較平穩 (D)起動容易。 |
| 21.( | (B) | ) | 對四行程引擎而言，完成一次工作循環凸輪軸應轉 (A)180度 (B)360度 (C)540度 (D)720度。 |
| 22.( | (A) | ) | 氣門腳間隙增大，氣門關閉時間會 (A)增長 (B)減短 (C)不變 (D)無關。 |
| 23.( | (C) | ) | 有些引擎的氣門採用二支氣門彈簧，其主要目的是 (A)增強彈力，提高氣密 (B)一支在低速時使用，一支在高速時使用 (C)避免產生諧震 (D)防止氣門漏氣。 |
| 24.( | (E) | ) | 下列何者為影響引擎壓縮力最小之因素？ (A)活塞環開口間隙 (B)連桿軸承間隙 (C)活塞與缸壁間隙 (D)氣門間隙 (E)氣門導管間隙。 |
| 25.( | (A) | ) | 活塞裙上之膨脹槽應在活塞之 (A)壓縮衝擊面 (B)動力衝擊面 (C)任何衝擊面均可 (D)與活塞銷平行方向之前端 (E)與活塞銷平行方向之後端。 |
| 26.( | (D) | ) | 汽油引擎之第二壓縮環表面都鍍 (A)鉻 (B)鋁 (C)銅鉛合金 (D)氧化鐵 (E)錳 以提高引擎之磨合性。 |
| 27.( | (E) | ) | 下列有關活塞環之敘述何者為誤？ (A)油環能使氣缸壁達到適當之潤滑 (B)安裝時，應優先安裝油環 (C)白色的活塞環，應為第一壓縮環 (D)活塞環具有散熱之功能 (E)為了提高氣密性，其開口間隙愈小愈好。 |
| 28.( | (D) | ) | 引擎活塞軸偏位，是偏向於(A)活塞銷孔之上方 (B)活塞銷孔之下方 (C)壓縮衝擊面 (D)動力衝擊面。 |
| 29.( | (E) | ) | 下列有關曲軸軸承之敘述何者正確？ (A)採用整體式軸承較多 (B)為了提高耐磨性，軸承材料應有足夠之硬度 (C)為了容易安裝，軸承片之外徑應比軸承座為小 (D)三層軸承之組成為鋼片、銅鉛合金、鉛錫合金 (E)巴氏合金是指鉛鋁合金。 |
| 30.( | (C) | ) | 二行程柴油引擎大都採用何種掃氣方式？ (A)橫斷掃氣式 (B)反轉掃氣式 (C)單流掃氣式 (D)以上均可。 |
| 31.( | (D) | ) | 氣門上溫度最高的地方是 (A)氣門腳 (B)氣門銲 (C)氣門頸 (D)氣門頭。 |
| 32.( | (B) | ) | 對四缸四行程引擎而言，每缸動力間隔應為若干？ (A)90度 (B)180度 (C)270度 (D)360度。 |
| 33.( | (D) | ) | 以四行程引擎為例，若進氣門早開10度，晚關35度，若排氣門早開40度晚關12度，則其實際排氣行程為若干？ (A)180度 (B)220度 (C)192度 (D)232度。 |
| 34.( | (D) | ) | 以四行程引擎為例，若進氣門早開10度，晚關35度，則其實際進氣行程應為 (A)180度 (B)190度 (C)215度 (D)225度。 |
| 35.( | (B) | ) | 汽油引擎之熱力循環屬於 (A)等壓循環 (B)等容循環 (C)複合循環 (D)雙燃燒循環。 |
| 36.( | (A) | ) | 下列有關往復式活塞之敘述何者正確？ (A)同轉速引擎，短行程之活塞運動速度較慢 (B)活塞在上死點時之速度最快 (C)活塞在氣缸中點之慣性最大 (D)活塞在氣缸內為等速運動 (E)活塞在下死點時之慣性最小。 |
| 37.( | (D) | ) | 活塞與汽缸壁間之間隙是指 (A)活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙 (B)活塞環槽部位與汽缸壁之間隙 (C)活塞銷殼部位與汽缸壁之間隙 (D)活塞裙與汽缸壁之間隙。 |
| 38.( | (C) | ) | D.O.H.C與S.O.H.C引擎，其首字英文字"D"與"S"分別是表示 (A)D：Double，S：Simple (B)D：Down ，S：Sample (C)D：Double ，S：Single (D)D：Drive ，S：Sensor。 |
| 39.( | (A) | ) | 下列何者不是新式汽車引擎發展的趨勢 (A)提高壓縮比 (B)裝用增壓器 (C)裝用雙凸輪軸 (D)使用多氣門。 |
| 40.( | (B) | ) | 直列式6缸汽油引擎的曲軸，其曲柄銷平面的相隔角度是 (A)180° (B)120° (C)90° (D)60°。 |
| 41.( | (D) | ) | 汽油引擎通常第二道壓縮環表鍍何種金屬以增加磨合性 (A)鉻 (B)鋁 (C)鉛 (D)氧化鐵。 |
| 42.( | (D) | ) | 引擎運轉時，氣門舉桿隨凸輪之運動發生 (A)上下移動 (B)轉動 (C)停止狀態 (D)上下移動同時轉動。 |
| 43.( | (B) | ) | 配合活塞之運動，適時打開進、排氣門者為何機件？ (A)連桿 (B)凸輪軸 (C)曲軸 (D)飛輪。 |
| 44.( | (B) | ) | 汽油引擎壓縮壓力越高，則熱效率 (A)愈低 (B)愈高 (C)相同 (D)無關。 |
| 45.( | (B) | ) | 以四行程引擎為例，若進氣門早開10度，晚關35度，其實際動力行程為若干？ (A)180度 (B)140度 (C)168度 (D)128度。 |
| 46.( | (A) | ) | 自轉式氣門旋轉機構，能使氣門旋轉的力量是來自 (A)旋轉器 (B)汽門彈簧 (C)油壓 (D)引擎震動。 |
| 47.( | (B) | ) | 活塞行程長度恰等於 (A)活塞長度 (B)曲柄回轉直徑 (C)連桿長度 (D)曲柄回轉半徑。 |
| 48.( | (C) | ) | 下列何者屬於車上高速柴油引擎所屬之熱力循環？ (A)奧圖循環 (B)狄塞爾循環 (C)混合循環 (D)以上均可。 |
| 49.( | (A) | ) | 有一部4汽缸四行程循環引擎，其汽缸內徑84mm，活塞行程80mm，燃燒室容積55.4cc，則引擎之排氣量約為 (A)1800cc (B)1500cc (C)1600cc (D)1200cc。 |
| 50.( | (D) | ) | 活塞銷安裝方式有 (A)固定式 (B)半浮式 (C)全浮式 (D)以上均是。 |

二、填充題

1.熱機依燃料燃燒的位置可分為         與        兩大類。

2.引擎工作要素為          、         、         、         。

3.一般而言汽車的基本構造可以分為引擎、底盤、     、      等部份來討論。

4.目前車用內燃機主要為       引擎、        引擎。

三、問答題

1.說明四行程引擎工作循環。

2.何謂動力重壘角度？

3.試列舉三種以上之引擎分類方式