| 臺北市立松山高級工農職業學校98學年度第1學期考試卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機械原理 |  | 適用 班級 | 機械科 二年級 | 班級 |  | 姓名 |  | 座號 |  |
| 作答方式 |  | □直接作答□部分劃卡v60題劃卡□100題劃卡 □數學專用卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、選擇題：(每題2分)

(　)1.下列何者為一機械？(A).滑車　　(B).電腦　　(C).汽車　　(D).螺旋

(　)2.由若干抗力體的組合，但各機件間無相對運動者，稱為(A).機構　　(B).機件　　(C).結構　　(D).機械

(　)3.有關機構的敘述，下列何者錯誤？(A).均為抗力體的組成　　(B).機件間彼此有相對運動　　(C).可傳達力量並作功　　(D).以上皆是

(　)4.下列何者不能稱機械？(A).鐘錶　　(B).機車　　(C).腳踏車　　(D).洗衣機

(　)5.如圖所示之機構符號是代表(A).多根連桿結成一固定鏈　　(B).三機件聯接於同一樞紐　　(C).曲柄或搖桿繞固定軸旋轉　　(D).固定軸

(　)6.機構學常用的符號“◎”表示(A).機件上一點　　(B).接合點　　(C).固定軸　　(D).連桿

(　)7.下列何種符號代表三機件連接在一起，且皆可繞同樞紐分別旋轉？(A).　　(B).　　(C).　　(D).

(　)8.對偶倒置是變化兩機件間運動的主從關係，它對何種對偶造成不同動路？(A).高對　　(B).滑動對　　(C).迴轉對　　(D).螺旋對

(　)9.如圖示之連桿組為何種鏈？(A).無拘束運動鏈　(B).拘束運動鏈　(C).呆鏈　(D).固定鏈

(　)10.如圖所示之連桿組為何種鏈？(A).固定鏈　(B).呆鏈　(C).拘束運動鏈　(D).無拘束運動鏈

(　)11.如圖所示之圓球對，其自由度為多少？(A).3　　(B).2　　(C).1　　(D).4

(　)12.如圖所示之連桿組為何種鏈？(A).無拘束運動鏈　(B).固定鏈　(C).拘束運動鏈　(D).呆鏈

(　)13.螺紋之導程角為β，而tanβ=0.1，節徑d=5mm，則導程L(mm)為(A).π/5　(B).2π　(C).5π　(D).π/2

(　)14.利用斜面使垂直滑桿上升之距離等於斜面移動距離乘以斜面傾角之(A).餘切值　(B).餘弦值　(C).正弦值　　(D).正切值

(　)15.斜面的夾角為30°，平行於斜面方向施力，則機械利益為(A).　(B).1　(C).2　(D).

(　)16.三線螺紋每轉一周可前進9mm，則導程為多少mm？(A).9　　(B).27　　(C).3　　(D).6

(　)17.雙線螺紋之兩條螺旋線在軸端相隔(A).120°　　(B).90°　　(C).60°　　(D).180°

(　)18.M6×0.75雙線螺紋，每旋轉一圈，則其導程為(A).1mm　　(B).0.75mm　　(C).1.5mm　　(D).6mm

(　)19.每吋4牙之雙線螺紋，其節距為(A).4mm　　(B).6.35mm　　(C).8mm　　(D).12.7mm

(　)20.千斤頂把手迴轉60次/分，重物於30秒內被提升15公分，則此螺旋之導程為？(A).2　(B).5　(C).1　　(D).6

(　)21.何種螺紋只能用於單向力量的傳達？(A).方形螺紋　　(B).梯形螺紋　　(C).鋸齒螺紋　　(D).V型螺紋

(　)22.保特瓶蓋及電燈泡接頭所用的螺紋是(A).國際公制螺紋　　(B).惠氏螺紋　　(C).愛克姆螺紋　　(D).圓螺紋

(　)23.常用於虎鉗的螺紋為？(A).方形螺紋　　(B).鋸齒形螺紋　　(C).滾珠螺紋　　(D).V形螺紋

(　)24.惠氏螺紋之螺紋角為(A).45°　　(B).30°　　(C).55°　　(D).60°

(　)25.依據CNS規定之螺紋標示法「L2NM8×1-5g6h」所代表之意義何者錯誤？(A).外徑公差等級為5　　(B).外螺紋　　(C).左螺紋　　(D).螺紋公稱直徑8mm

(　)26.螺紋規格「3/4"-16UNF」係代表統一標準螺紋之(A).細牙　　(B).粗牙　　(C).節距牙　　(D).特細牙

(　)27.「M8×1」和「M10×1.25」兩螺紋相同之處為(A).牙角　　(B).外徑　　(C).牙深　　(D).螺距

(　)28.任何一機械，其機械效率的值恆為(A).小於1　　(B).等於1　　(C).大於1　　(D).可為任何值

(　)29.螺旋起重機之槓桿長20cm，欲以40牛頓之力舉起5000牛頓之重物，則該起重機之機械利益為(A).50　　(B).100　　(C).125　　(D).250

(　)30.一螺旋起重機之導程為20mm，手柄作用力臂為20cm，若摩擦損失50%，則施力若干才能舉起重量3140N之重物____N？(A).50　　(B).100　　(C).300　　(D).200

(　)31.所謂功的原理係指其機械效率為(A).小於1　　(B).等於零　　(C).等於1　　(D).大於1

(　)32.欲將一98N的物體以機器升高10m，需輸入1000焦耳之能量，則此機器的效率為(A).72%　　(B).81.70%　　(C).68%　　(D).98%

(　)33.一雙線螺旋起重機之節距為10mm，手柄作用力臂為20cm，若不計摩擦，則施力50N，能舉起重物若干N？(A).3140　　(B).2000　　(C).1000　　(D).6280

(　)34.一螺旋起重機，其螺旋之導程為3.14mm，若加於手柄之力為5N，且手柄作用之力臂為25cm，摩擦損失為40%，則可承受最大負載為多少N？(A).2000　　(B).1500　　(C).3000　　(D).3140

(　)35.一差動螺旋之組合，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手柄半徑50mm，若摩擦損失20%，則該機械利益為(A).40π　　(B).25π　　(C).l0π　　(D).50π

(　)36.雙線螺紋之螺旋起重機之螺距未知，若以20牛頓之力加於其半徑為60公分之手柄，可舉重3000牛頓，今若欲舉昇6000牛頓之重物時需施力多少牛頓？(A).20　　(B).80　　(C).10　　(D).40

(　)37.如圖所示，導程L1=5mm右旋，L2=3mm右旋，手輪D=50mm，則該機械利益為
(A).15π　　(B).20π　　(C).25π　　(D).30π

(　)38.導程為5mm之右螺紋與導程為3mm之左螺紋所組成之複式螺旋，當螺桿旋轉一圈時，從動件移動距離為(A).3mm　　(B).8mm　　(C).5mm　　(D).2mm

(　)39.一差動螺旋之組合，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手柄半徑50mm，欲使從動件下降20mm，則手輪應旋轉(A).40圈　　(B).10圈　　(C).5圈　　(D).20圈

(　)40.由一螺距20mm之右螺旋與另一螺距15mm之右螺旋，組成之螺旋千斤頂，設手柄長度為20cm，機械效率為50%，欲讓6280N之重物頂起需施力若干____N？(A).100　　(B).50　　(C).30　　(D).20

(　)41.欲固定機器底座於地面上時，應使用(A).柱頭螺栓　　(B).帶頭螺栓　　(C).貫穿螺栓　　(D).基礎螺栓

(　)42.環首螺栓常用於(A).動力傳達處　　(B).軸承固定處　　(C).機器吊起處　　(D).緊密配合處

(　)43.用以阻止兩機件間的相對運動，或調節兩機件間的相對位置，此為(A).機螺釘　　(B).螺樁　　(C).帽螺釘　　(D).固定螺釘

(　)44.於原有螺帽上再加裝另一螺帽，稱為____，可以達到防鬆的目的。(A).蓋頭螺帽　　(B).槽縫螺帽　　(C).鎖緊螺帽　　(D).翼形螺帽

(　)45.防止螺帽鬆脫的方法中利用摩擦鎖緊裝置，下列何者屬之？(A).彈簧線鎖緊　　(B).開口銷　　(C).鎖緊螺帽　　(D).翻上墊圈

(　)46.下列何者為螺帽防鬆之確閉鎖緊裝置？(A).槽縫螺帽　　(B).堡形螺帽　　(C).鎖緊螺帽　　(D).蓋頭螺帽

(　)47.螺帽上開數條槽孔並配合安裝開口銷，以防止螺帽鬆脫，此為(A).堡形螺帽　　(B).蓋頭螺帽　　(C).環首螺帽　　(D).蝶形螺帽

(　)48.使用於手工鋸，方便拆卸鋸條的螺帽為(A).方形螺帽　　(B).六角螺帽　　(C).蓋頭螺帽　　(D).翼形螺帽

(　)49.彈簧線鎖緊之螺帽鎖緊裝置，是屬於(A).確閉鎖緊　　(B).剛性鎖緊　　(C).撓性鎖緊　　(D).摩擦鎖緊

(　)50.機件組合時，用於螺栓與螺帽間之彈簧墊圈的主要作用為(A).節省施工時間　　(B).增加螺帽回鬆阻力　　(C).調整承接面　　(D).加強螺栓強度